金属门禁一体机

安装使用前仔细阅读本说明书

一、　产品简介：

感谢您购买本公司触摸金属门禁系列产品-C30；本产品是一款采用触摸，感应卡开门的门禁一体机，灵巧的面板操作，高档亚克力防刮花，内置高档微处理器，抗干扰能力强，安全性和可靠性极高，可为8000个用户（卡）提供强大的安全保障，灵巧的面板操作，支持密码、刷卡、卡加密码开门方式，具有WG26/34输出和输入，可以当密码读头使用也可以外接密码读头，光感应防拆报警（可以临时关闭或者永久关闭）、可使用增加卡和删除卡管理门禁权限，可以通过管理卡初始化门禁机，支持人员数据对拷和备份。

二、功能特点：

◆ 新颖的金属防水外观设计，高档亚克力防刮花触摸面板

◆ 8000用户高速容量存储和读取

◆ 同系列门禁机支持数据对拷和备份

◆ 人性化防拆报警功能，可以临时关闭和永久关闭或开启

◆ 工作模式自由转换，可以当密码读头使用，也可以当一体机使用

◆ WG26\34输出和输入

◆ 可设置管理卡对用户权限轻松操作

◆ 有源和无源电锁信号输出

◆ 进口继电器双节点信号输出

- 三、技术参数

工作电压：DC12V

静态电流：≤30mA

读卡距离：5-10cm

存储容量：8000用户卡

电锁输出：有源或无源可选

开门时间：0-255秒

环境温度：-20℃-70℃

环境湿度：0-95%

频率：135KHZ,支持IC卡

外观尺寸:115x70x22mm

- 四、设置及使用方法

1、初始开门密码7890，编程密码123456。

2、快捷操作设置

通过设置好系统主卡和管理卡直接刷卡操作

(1) 刷系统主卡，进入系统编程状态

(2) 刷增加卡，进入添加用户卡状态

(3) 刷删除卡，进入删除用户卡状态

3、修改编程密码和设置系统主卡

（1）按  *  编程密码   #   0  新密码  #   新密码  #

注：蜂鸣器响一声操作成功（密码长度为1-8位）。

（2）按  *  编程密码   #   0   刷卡

注：刷卡蜂鸣器响一声表示主卡设置成功。

4、添加卡型用户

按  *  编程密码   #   1    4 位用户编码   #  读卡

注：用户编码为任意4位，连续读卡编码自动加1。

5、添加密码型用户

按  *  编程密码   #    2  4位用户编号  用户密码    #

注：4位用户编号（例如1就输入0001），用户密码(0-8位）

蜂鸣器鸣响一声，表示添加密码型用户操作成功，继续输

入用户编码可连续添加密码型用户（注：一个用户编号只能

添加一个用户密码或一张卡，不能同时使用）。

6、添加卡加密码型用户

按  *  编程密码   #   3  4位用户编号  4位用户密码  #

刷卡蜂鸣器鸣响一声，表示添加卡+密码型用户操作成功，

继续输入用户编码可连续添加卡加密码型用户（使用时先刷

卡绿灯闪烁再输入4位密码即可开门）。

7、删除单个用户

按  *  编程密码   #   4  输入用户编码或刷卡  #

注：在编程状态下可以连续操作。

8、删除全部用户

按  *  编程密码   #   5  输入编程密码或刷主卡    #

注：蜂鸣器鸣响一声，表示删除全部用户成功。

9、修改用户密码

按  *  编程密码   #   6  4位用户编码  4位新密码  #

注：在编程状态下可以连续操作。

10、修改开门延时时间

按  *  编程密码   #   7  输入开门时间  #

注：开门延时为0-255秒，默认3秒，最长255秒。

11、系统初始化

按  *  编程密码  #   8  输入编程密码或刷主卡  #

注：蜂鸣器鸣响一声表示初始化成功，清除所有设置项。

刷 删除卡 再刷 增加卡再刷 删除卡 初始化门禁机

12、设置管理卡（增加卡和删除卡）

按  *  编程密码  #   9  刷卡

注：刷第一张是增加卡，刷第二张是删除卡。该功能

是方便操作增加和删除用户卡，设置好增加和删除卡后，

直接刷增加卡或删除卡就可以进入增加或删除用户状态。

13、设置开门通用密码

按  *  编程密码  #   9  输入4位密码

注：默认是7890，如输入0000即可取消通用密码。

14、退出编程模式

按  *  退出编程模式，无动作10秒自动退出

- 防拆报警关闭或打开

刷删除卡3次关闭防拆报警，刷增加卡3次开启，在报警状态下输入开门密码临时关闭防拆报警。

五、门禁机跳线设置

(1) J1 有源和无源输出设置，当1和2连接时COM、

NC、NO为开关量信号输出，当2和3连接时COM和GND

短接，为有源信号输出。（注：接自动门时请将J1

1和2相连，然后将COM和NO接入自动门触发端口即可）

(2) J2  RESET复位设置，短路J2后通电即可初始化

编程密码。（注：初始化不会清空人员数据）

四、数据拷贝操作

将主门禁机的TXD和RXD接入到同型号副门禁机的RXD和TXD，

TXD和RXD要交叉相连，然后在主门禁机上输入对拷密码，

两台门禁机红绿指示灯同时闪烁，等到滴一声后完成数据

对拷，数据拷贝密码请咨询代理商或经销商（注：主门禁

机为有数据门禁机，副门禁机为需要写入数据的门禁机）

六、门禁机模式转换

门禁机模式：将GLED和GND连接后通电，等待绿灯闪烁时将

GLED和GND断开，断开后滴一声完成转换（出厂默认设置为

门禁机模式）。

读头模式（韦根26输出）：将D0和GND连接后通电等待绿灯闪

烁时将D0和GND断开，断开后滴一声完成转换。

读头模式（韦根34输出）：将D1和GND连接后通电等绿灯闪烁时

将D1和GND断开，断开后滴一声完成转换。

六、接线示意图

注：该门禁机可以外接读头也可以当作门禁读头使用，TXD和RXD为数据拷贝接口，两台主机可以进行数据对

拷，接线时请将两台门禁机TXD和RXD反接操作。2、专用电源接线图

##### 注：该门禁机当作门禁读头使用时请改变其工作模式，TXD和RXD为数据拷贝接口，两台主机可以进行数据对拷，接线时请将两台门禁机TXD和RXD反接操作。

3、接线说明

七、注意事项和故障分析

1、注意事项

◆通过增加卡和删除卡授权的用户卡，只可以通过刷卡删除

◆防拆报警为光感应，光线发生强烈变化主机报警2分钟后恢复正常

◆初次使用请更改开门密码和主机编程密码

◆注意输入或输出Wiegand（韦根）接口模式，具体参照第五项设置

◆数据对拷时两台主机的TXD和RXD要交叉相连

◆数据拷贝请注意主副之分，避免门禁机数据被清空

2、故障分析

刷卡不开门：

◆检查卡片是否注册

◆检查接线是否有问题

◆门禁机模式是否正确

不读卡：

◆检查卡片类型是否正确或卡片是否损坏

◆检查外接读卡器是否与主机放置距离过近

温馨提示：

* 请不要私自修理机器，如有问题，请返回厂家维修。

* 在安装在墙上之前，如果要打孔，请仔细检查暗线或线管，防止钻孔时钻断暗线等引来不必要的麻烦。在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜。

* 如果产品升级，说明书将有可能有所不同，恕不另行通知。