S601金属密码门禁一体机

安装使用前仔细阅读本说明书

1　产品简介：

本产品为非接触式感应卡金属密码门禁一体机，根据型号不同分别支持EM、MIFARE两种感应卡，是目前最先进的单门门禁控制器之一。它采用独特的金属外壳设计，灵巧的键盘面板操作，内置高档微处理器，抗干扰能力强，安全性和可靠性极高，可为2000个用户提供强大的安全保障。它具有超低功耗、夜光键盘、独立密码、韦根输出、输出短路保护、门磁报警、防拆报警、开门按钮、门铃接口、安全级别设置等强大功能，使用非常方便，可广泛应用于家庭、办公室、住宅小区及其它公共场所。

2　功能特点：

超低功耗：待机电流小于30mA。

夜光键盘：夜晚也能操作键盘。

用户容量大：支持2000个用户。

独立密码：可使用与卡无关的密码开门。

用户修改密码：用户可自行修改开门密码。

搜索速度快：刷卡至开门时间小于0.1S。

输出短路保护：电锁或报警输出短路时100μS内自动关闭输出。

韦根输出：带有维根输出接口，能输出Wg26卡号。

可用键盘删除卡号：卡丢失后可用键盘删除该卡，彻底消除安全隐患。

防拆报警：非法拆机后内置蜂鸣器发出报警音。

有门铃按键和接口：按键与电路隔离，可外接任何门铃。

- 技术参数

工作电压：DC12V

静态电流：≤30mA

读卡距离：3～6cm

存储容量：2000个用户

环境温度：-35℃～60℃

环境湿度：10%～90%

电锁输出：≤3A

报警输出：≤20A

输出短路保护时间：≤100μS

开门时间：0～99秒（可调）

外形尺寸：118 *56*20mm

- 管理员操作

恢复出厂设置：

机器断开电源，按下#键不松开手，然后通电，机器“嘀嘀”两声后松手。即为机器初始化成功。

注：恢复出厂设置不会删除用户资料。

进入管理员操作状态:

按  *   管理员密码   #  。管理员默认密码为999999。

4.1　修改管理员密码：

按  0   新密码 #   重复新密码 #

注：管理员密码为6～8位任意数字，请妥善保管好。

4.2　添加用户：

4.2.1　连续增加卡：

按  1  	 读卡  ， 读卡  ，…  #  。

4.2.2　指定卡号增加：

按  1  	 8位卡号 #  ， 8位卡号 #  ，…  #  。

注：自动增加时，用户ID号由本机自动产生，范围是1～2000，并从小到大搜索。

4.2.3　指定ID号刷卡增加：

按  1 	 ID号 #   读卡  ， ID号 #    读卡  ，…  #  。

4.2.4　指定ID号和卡号增加：

按  1 	 ID号 #   8位卡号 #  ， ID号 #   8位卡号 #  ，…  #  。

注：输入ID号位数为1-4位，范围是1～2000，如1，01，001，0001都表示ID号1。

添加卡用户会自动产生一个默认密码“1234”，但此密码不能开门，仅作为用户修改密码用。

4.2.5单独密码添加：

按  1   ID号 # 密码 #  …  # 。按两次*键退出编程。在红灯闪烁时输入四位密码#键方可开门。

注：ID号范围1-2000之间的任意数字，如 8， 88， 888 适用于无卡用户，密码与卡无关联，输入密码为4位，但不得为“1234”

4.3　删除用户：

4.3.1　刷卡删除：

按  2   读卡   读卡  …  # 。

4.3.2　指定卡号删除：

按  2   8位卡号 #   8位卡号 #  …  #  。

4.3.3　指定ID号删除：

按  2   ID号 #  ID号 #  …  #  。

4.3.4　全部删除：

按  20000   #  。

4.4　开门方式设置：

4.4.1　卡开门：

按  3   0   # 。

4.4.2　卡+密码开门：

按  3   1   # 。

4.4.3　卡或密码开门：（出厂默认）

按  3   2   #  。

4.5　开锁时间设置：

按  4   0～99   #  。

注：开锁时间范围“0～99秒”，出厂默认为5秒。

4.6　报警时间设置：

按  5   0～3   #  。

注：报警时间范围“0～3分钟”，出厂默认为1分钟。

4.7　门磁报警功能设置：

4.7.1　屏蔽该功能（出厂默认）：

按  6   0   #  。

4.7.2　开启该功能：

按  6   1   #  。

开启该功能后，分两种情况：

4.7.2.1　如果正常开门没关，1分钟后，内置蜂呜器发报警音提示，门关上或1分钟后自动关闭。

4.7.2.2　如果正常开锁20秒后开门，或门被强行打开，外置报警器及内置蜂呜器同时报警。

4.8　安全模式设置:

4.8.1　正常模式（出厂默认）：

按  7   0   #  。

4.8.2　锁死模式：

按  7   1   #  。

表示在十分钟之内，连续刷无效卡或输入错误密码十次，系统将会锁死十分钟。

4.8.3　报警模式：

按  7   2   #  。

表示在十分钟之内，连续刷无效卡或输入错误密码十次，外置报警器及内置蜂呜器同时报警。

5　用户操作

5.1　用户用卡修改密码：

按  *   读卡   旧密码   #   新密码   #  重复新密码   #   。

5.2　用户用ID号修改密码：

按  *   ID号   #  旧密码   #   新密码   #  重复新密码   #   。

注：适用于有卡或无卡用户，如果用户密码为“1234”，必须用卡修改。

5.3　刷卡开门：

读卡 ，有效即开门。

5.4　密码开门：

按　用户密码  #  ，密码正确即开门。

5.5  卡+密码开门：

读卡  用户密码  #  ，卡和密码都正确即开门。

6　解除报警操作

6.1　外置报警器及内置蜂呜器同时报警

刷　有效卡　或按　管理员密码　#  ，即可解除报警。

6.2　关门报警提示

关门，或刷　有效卡，或　输入管理员密码　#  ，即可解除报警。

7　声光指示。

| 操作状态 | 红灯 | 绿灯 | 蜂鸣器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机 | 慢闪 | 灭 |  |  |
| 按键 |  |  | 嘀 |  |
| 成功 | 灭 | 亮 | 嘀－ |  |
| 失败 |  |  | 嘀嘀嘀 |  |
| 进入编程 | 亮 | 灭 | 嘀－ | 指示灯为橙色 |
| 设置状态 | 亮 | 亮 |  |  |
| 退出编程 | 慢闪 | 灭 | 嘀－ |  |
| 开锁 | 灭 | 亮 | 嘀－ |  |
| 报警 | 快闪 | 灭 | 报警音 |  |

8　安装方法、引出线说明及接线图

8.1　安装方法

8.1.1　在墙上按机器底壳的孔径尺寸打好孔或装好配线盒。

用所配备的螺钉固定好底壳到配线盒或墙上。

8.1.2　把引出线从底壳的出线孔穿出，连接需要的线。不用的线请用绝缘胶布隔离开再包好，以防短路。

8.1.3  接完线，安装前壳到底壳上，最后旋紧螺钉固定好前壳和底盖。

  - 引出线说明

| 线序 | 标识 | 颜色 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BELL_A | 粉 | 门铃按钮一端 |
| 2 | BELL_B | 粉 | 门铃按钮另一端 |
| 3 | D0 | 绿 | 韦根输出线D0 |
| 4 | D1 | 白 | 韦根输出线D1 |
| 5 | ALARM | 灰 | 报警器负极（报警器正极应接+12V） |
| 6 | OPEN | 黄 | 出门按钮一端（出门按钮另一端应接GND） |
| 7 | D_IN | 棕 | 门磁开关一端（门磁开关另一端应接GND） |
| 8 | DC12V | 红 | DC12V |
| 9 | GND | 黑 | GND |
| 10 | NO | 蓝 | 继电器常开端（应接阳体锁正极） |
| 11 | COM | 紫 | 继电器公共端，应接电源地线 |
| 12 | NC | 橙 | 继电器常闭端（应接阴体锁正极） |

8.3接线图

8．3．1普通电源接线图

普通电源接线图

8．3．2门禁专用电源接线图

门禁专用电源接线图

8．3．3读卡器接线图

读卡器接线图

- 包装清单

| 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属密码门禁一体机 | S601EM | 1 |  |
| 说明书 | S601EM | 1 |  |
| 自攻螺丝 | Φ4mm×28 mm | 4 | 用于安装固定 |
| 胶塞 | Φ6mm×30 mm | 4 | 用于安装固定 |
| 星形螺丝刀 | Φ20mm×60mm | 1 | 专用 |
| 星形螺丝 | Φ3mm×6mm | 1 | 用于前盖与后盖之间的固定 |
| 二极管 | 1N4007 | 1 |  |

##### 温馨提示：

* 请不要私自修理机器，如有问题，请返回厂家维修。

* 在安装在墙上之前，如果要打孔，请仔细检查暗线或线管，防止钻孔时钻断暗线等引来不必要的麻烦。在钻孔或固定线夹的时候要使用安全眼镜。

* 如果产品升级，说明书将有可能有所不同，恕不另行通知。